IBM System/370 vs. Raytheon 704

- Kokia buvo elementinė kompiuterio/procesoriaus bazė (relės,vakuuminės lempos, tranzistoriai, magnetinės šerdys, integriniai grandynai (IC) – ar jie hibridiniai, mažo integracijos masto, didelio integracijos masto (LSI), labai didelio integracijos masto (VLSI), ar tai buvo monokristaliniai šiuolaikiniai mikroprocesoriai)? Kokios buvo fizinės įrangos savybės (svoris, dydis, energijos suvartojimas)?

IBM System/370 naudojo IBM MST monolitinius integrinius grandynus (LSI) ir, bent jau Model 145 atveju, puslaidininkinę pagrindinę atmintį viename silicio kristale, todėl ir procesoriaus logika, ir RAM jau buvo monokristalinės LSI mikroschemos, nors tai dar ne vieno lusto mikroprocesorius. Fiziškai tai buvo kelių spintų mainframe kompleksas (CPU, kanalai, atmintis, diskai, juostos), skirtas kondicionuojamiems duomenų centrams, su dideliu svoriu, užimamu plotu ir reikšmingu elektros bei aušinimo poreikiu, nors MST technologija šias sąnaudas sumažino lyginant su ankstesnėmis kartomis. Raytheon 704 buvo 16 bitų minikompiuteris, kurio CPU sudarytas iš TTL/DTL SSI/MSI integrinių grandynų, o pagrindinė atmintis – 4-32 k žodžių magnetinių feritinių šerdžių masyvas, būdingas trečiajai kompiuterių kartai. „Rack-mount“ tipo korpusas, atskiras maitinimo blokas ir paprastesni aplinkos reikalavimai leido 704 montuoti biuro patalpose ar kilnojamuose vagonėliuose, todėl ši sistema buvo gerokai kompaktiškesnė, lengvesnė ir mažiau energijai imli nei IBM System/370 mainframe’ai.

- Kokio tipo architektūrą turėjo abu kompiuteriai? Ar jie buvo akumuliatoriniai, registriniai, stekiniai (dėklo architektūros), atmintis-į-atmintį architektūros arba kokios nors kitos architektūros?

IBM System/370 ISA laikoma bendrosios paskirties registrų architektūra: procesorius turi šešiolika 32 bitų bendrosios paskirties registrų, kurie gali veikti kaip akumuliatoriai, indeksų ir baziniai registrai, o dauguma aritmetinių ir loginių komandų dirba tarp registrų arba tarp registro ir atminties, nors egzistuoja ir atmintis-į-atmintį instrukcijos. Raytheon 704 ISA yra tipiška akumuliatorinė architektūra su papildomais specialiais registrais: dauguma instrukcijų naudoja vieną pagrindinį 16 bitų akumuliatorių, o operandai įkeliami iš atminties ir grąžinami į ją. Šalia yra programos skaitiklis, atminties adreso registras ir vienas indeksų registras adresavimui, tačiau nėra plačios bendrųjų registrų rinkinio kaip System/370.

- Ar tai buvo beadresinės (stekinės), vieno adreso, dviejų adresų, trijų adresų ar keturios adresų mašinos?

IBM System/370 pagal komandų formatus geriausia laikyti daugiausia trijų adresų mašina. Tipinė RX/RS forma turi bazinį registrą, indeksų registrą ir poslinkį, egzistuoja ir register–register formos, kur abi operandai yra registruose, ir storage–storage formos, kurios veikia tiesiai su dviem atminties sritimis. Taigi tai ne stekinė ir ne grynai vieno adreso akumuliatorinė architektūra, o registrinė ISA, kurioje realiai naudojamos 2–3 adresų instrukcijų formos. Raytheon 704 priešingai yra klasikinė vieno adreso akumuliatorinė mašina. Instrukcijoje aiškiai koduojamas vienas atminties adresas, o kiti operandai yra numanomi: pagrindinis akumuliatorius, adresų registras, indeksų registras. Dauguma aritmetinių ir loginių operacijų dirba tarp akumuliatoriaus ir vieno atminties operando, o rezultatas grąžinamas į akumuliatorių.

- Kokie buvo registrai abiejose architektūrose? Ar šios architektūros iš viso turėjo registrus? Ar tai buvo bendrosios paskirties registrai, ar specializuoti registrai? Kiek registrų turėjo kiekviena architektūra?  Kokie buvo šių registrų duomenų pločiai? Kokia buvo specifinė registrų paskirtis?

IBM System/370 naudojo 16 bendrosios paskirties 32 bitų registrų: jie galėjo būti naudojami ir kaip akumuliatoriai, ir kaip bazės ar indeksų registrai adresavimui, ir tiesiog kaip skaitikliai ar tarpiniai rezultatai. Be jų buvo keturi 64 bitų slankaus kablelio registrai skaičiavimams su realiaisiais skaičiais, 16 valdymo registrų, skirtų atminties valdymui, pertraukimams ir apsaugai, ir programos būsenos žodis, kuriame kaupiama būsena ir vykdymo adresas. Raytheon 704 registrai daug labiau orientuoti į akumuliatorių. Pagrindinis darbo registras – 16 bitų ACR akumuliatorius, su kuriuo dirba beveik visos aritmetinės ir loginės instrukcijos. Šalia jo yra 16 bitų MBR kaip operandų buferis, programos skaitiklis ir atminties adreso registras, vienas 16 bitų indeksų registras adresavimui ir keli mažesni specializuoti registrai pertraukimams bei puslapiavimui. Dauguma jų yra specialios paskirties, o kaip bendrosios paskirties duomenų registras veikia tik akumuliatorius, todėl 704 registrų sistema yra daug siauresnė ir labiau priklausoma nuo akumuliatoriaus nei System/370.

- Ar požymių bitai buvo naudojami šiose architektūrose? Kokie požymiai buvo naudojami?

Abiejuose architektūrose požymių bitai buvo naudojami, tačiau skirtingai. IBM System/370 naudojamas programos būsenos žodis PSW, kuriame yra 2 bitų būsenos kodas– po daug aritmetinių, loginių ir palyginimo instrukcijų jis nustatomas taip, kad šakos instrukcijos galėtų tikrinti, ar rezultatas lygus nuliui, mažesnis, didesnis, ar įvyko tam tikras specialus atvejis, be to, PSW yra ir programos kaukės bitai, susiję su perpildymais, dešimtainėmis klaidomis ir pan., kurie gali sukelti pertraukimus. Raytheon 704 atveju nėra vieno atskiro  registro, bet požymių bitai vis tiek naudojami: aritmetinės operacijos pakeičia akumuliatoriaus būseną, o specialios „skip“ tipo instrukcijos tiesiogiai tikrina būtent šiuos požymius ir pagal juos nusprendžia, ar praleisti kitą komandą.

- Koks buvo kiekvienos architektūros duomenų plotis (mašininis žodis)?

IBM System/370 architektūroje bazinis duomenų plotis buvo 32 bitai (slankiojo kablelio duomenims naudoti 32 ir 64 bitų formatai), o Raytheon 704 – 16 bitų.

- Koks buvo kiekvienos sistemos atminties išdėstymas? Ar adresų buvo erdvė ištisinė, ar ji buvo suskirstytas į segmentus, puslapius, atminties į bankus? Koks buvo (efektyvus) adreso plotis? Koks buvo maksimalus įmanomas atminties kiekis kiekvienoje sistemoje? Koks buvo tipiškas atminties kiekis, su kuria sistema buvo naudojama?

IBM System/370 atmintis architektūros lygmeniu buvo matoma kaip ištisinė 24 bitų baitais adresuojama erdvė – tai leido adresuoti iki 16 megabaitų. Didžiausias architektūriškai pasiekiamas atminties kiekis ankstyvuose S/370 modeliuose buvo 16 MB, tačiau realūs modeliai dažniausiai turėjo nuo keliasdešimties ar kelių šimtų kilobaitų iki kelių megabaitų, o 16 megabaitų limitas praktikoje buvo pasiekiamas tik stambiausiose konfigūracijose. Raytheon 704 atmintis buvo branduolinė (magnetinės šerdys) ir adresuojama 16 bitų žodžiais: CPU naudojo 15 bitų adresus, todėl galėjo adresuoti iki 32 kilozodžių pagrindinės atminties, o logiškai tai buvo ištisinė 0–32K žodžių erdvė be segmentavimo ar puslapiavimo ISA lygiu. Fiziškai ši atmintis buvo sudaryta iš 4K žodžių branduolinių modulių, kuriuos buvo galima prijungti su kitais moduliais išplečiant sistemą iki 32K žodžių. Bazinis 704 komplektas dažniausiai turėjo 4K žodžių (8 KB), o tipinėms instaliacijoms ji būdavo plečiama iki 8–16K žodžių, kai reikėdavo rimtesnio duomenų apdorojimo, nors maksimaliai aparatas galėjo turėti visus 32K žodžių.

- Ar buvo palaikoma virtualioji atmintis ir kaip? Ar virtuali atmintis buvo realizuoti, naudojant puslapiavimą, segmentavimą, abu šiuos mechanizmus?

IBM System/370 virtuali atmintis buvo palaikoma, bet ne visuose modeliuose nuo pat pradžių: tam buvo naudotas DAT (dinaminis adresų vertimas) kuris adresų erdvę dalijo į puslapius ir segmentus. Programai viskas atrodė kaip vientisa 24 bitų adresų erdvė, o DAT tą adresą per lenteles išversdavo į fizinį. Tuo tarpu Raytheon 704 virtualios atminties nepalaikė: procesorius dirbo tik su fizine branduoline magnetinių šerdžių atmintimi, adresuojama kaip ištisinė 0–32K žodžių erdvė.