IBM System/370 vs. Raytheon 704

2. Kokia buvo elementinė kompiuterio/procesoriaus bazė (relės,vakuuminės lempos, tranzistoriai, magnetinės šerdys, integriniai grandynai (IC) – ar jie hibridiniai, mažo integracijos masto, didelio integracijos masto (LSI), labai didelio integracijos masto (VLSI), ar tai buvo monokristaliniai šiuolaikiniai mikroprocesoriai)? Kokios buvo fizinės įrangos savybės (svoris, dydis, energijos suvartojimas)?

IBM System/370 naudojo IBM MST monolitinius integrinius grandynus (LSI) ir, bent jau Model 145 atveju, puslaidininkinę pagrindinę atmintį viename silicio kristale, todėl ir procesoriaus logika, ir RAM jau buvo monokristalinės LSI mikroschemos, nors tai dar ne vieno lusto mikroprocesorius. Fiziškai tai buvo kelių spintų mainframe kompleksas (CPU, kanalai, atmintis, diskai, juostos), skirtas kondicionuojamiems duomenų centrams, su dideliu svoriu, užimamu plotu ir reikšmingu elektros bei aušinimo poreikiu, nors MST technologija šias sąnaudas sumažino lyginant su ankstesnėmis kartomis. Raytheon 704 buvo 16 bitų minikompiuteris, kurio CPU sudarytas iš TTL/DTL SSI/MSI integrinių grandynų, o pagrindinė atmintis – 4–32 k žodžių magnetinių feritinių šerdžių masyvas, būdingas trečiajai kompiuterių kartai. „Rack-mount“ tipo korpusas, atskiras maitinimo blokas ir paprastesni aplinkos reikalavimai leido 704 montuoti biuro patalpose ar kilnojamuose vagonėliuose, todėl ši sistema buvo gerokai kompaktiškesnė, lengvesnė ir mažiau energijai imli nei IBM System/370 mainframe’ai.

3.